ESTECURE WB

Penghemat Penguapan Air dari Beton Segar

( Curing Compound )

KETERANGAN

EsteCure WB adalah bahan penghambat proses penguapan air (evaprosi) pada beton basah. Bahan ini berbentuk cairan yang jika terkena udara akan mengering dalam waktu singkat dan selanjutnya membentuk lapisan tipis yang relative kedap air.  Didesain khusus untuk melindungi beton selama proses pengikatan (terutama pada masa pengikatan awal) dari kehilangan air akibat panas dari sinar matahari maupun angin dari udara bebas.

KOMPOSISI

- Mengering dalam waktu singkat-aman terhadap kemungkinan rusak akibat hujan.

- Efektif untuk menghambat evaporasi proses pengikatan beton.

- Dapat dilanjutkan dengan plesteran atau pembetonan lanjutan tanpa harus melakukan pengikisan lapisan curing compound.

PEMASANGAN PRODUK

- DASAR

- Dasar adalah beton atau plesteran yang baru dituang atau diaplikasikan.

- Biarkan air yang terlepas (bleeding) menguap terlebih dahulu. Pembuangan air dapat dibantu dengan menggunakan vacuum pump, selang plastic ataupun karet pendorong.

- APLIKASI

EsteCure WB dilampiaskan diatas permukaan beton atau plesteran dengan berbagai cara, misalnya :

- Disemprot dengan menggunakan pompa penyemprot (biasa digunakan untuk keperluan penyemprotan insektisida di perkebunan atua persawahan).

- Dilapiskan dengan gulungan (roller) biasa digunakan dalam pengecatan.

- Dituang dan diratakan dengan karet pendorong.

- Konsumsi yang disarankan adalah 5m² setiap EsteCure WB digunakan langsung tanpa campuran air ataupun bahan lainnya.

- PEKERJAAN LANJUTAN

- Beton atau plesteran dapat dilanjutkan tanpa harus mengikis atau membuang lapisan EsteCure WB.

- Akan tetapi, pada daerah sambungan yang krisis dimana dibutuhkan rekatan yang baik, sebaiknya permukaan beton lama atau plesteran dibobok dan dikasarkan untuk meningkatan kekuatan sambungan secara mekanis ( mechanical key ).

- Lapisan EsteCure WB dapat diinjak dan dilewati orang setelah 2 jam dan tahan akan siraman air setelah 3 jam.

ESTECURE WB

Penghemat Penguapan Air dari Beton Segar

( Curing Compound )

KEMASAN

EsteCure WB dikemas dalam 2 ukuran :

- Kemasan besar	 : 200 kg/drum logam

- Kemasan kecil 	 : 20 kg/jerigen plastic

PENYIMPANAN

Estecure WB dapat disimpan hingga 12 bulan selama disimpan pada lokasi yang kering dan sejuk dalam kondisi utuh tidak rusak atau terbuka.

KESEHATAN DAN KEAMANAN

EsteCure WB tidak berbahaya bagi kesehatan dan kulit. Akan tetapi selalu disarankan penggunaan sarung tangan berhubung kepekaan kulit setiap orang berbeda-beda. Tumpahan atau tetesan dibersihkan segera mungkin dengan air. Lihat lembaran data keamanan bahan untuk informasi lebih jauh.