ESTEFORM OB

Bahan Pelepas Begisting

KETERANGAN

ESTEFORM OB  adalah bahan pelepas cetakan (bekisting) siap pakai berbahan dasar minyak. Digunakan untuk membuat cetakan mudah dilepas tanpa meninggalkan sisa beton. Cocok untuk semua jenis cetakan.

KOMPOSISI

ESTEFORM OB adalah campuran bahan kimia khusus dan minyak mineral.

KEUNGGULAN

- Tanpa noda

- Tidak reaktif terhadap beton

- Cepat kering – menghemat waktu dan biaya

- Ekonomis

- Permukaan beton menjadi halus

DATA TEKNIS

| Berat jenis pada 30° C | 0,86 Kg/ltr |
| --- | --- |
| Warna | Coklat Muda |
| Tidak Leleh | 84°C |
| Pembentukan Lapisan | 40 menit saat 30°C |

APLIKASI

- PERMUKAAN CETAKAN

- Tidak diperlukan persiapan untuk cetakan yang masih baru. Bekisting kayu perlu pelapisan ulang setelah 2 kali pemakaian sejak pertama kali digunakan.

- Cetakan yang digunakan harus dibersihkan dari noda kotoran, minyak atau pasta semen.

- Karat pada besi cetakan harus dihilangkan secara mekanis dan dilindungi kembali dengan coating permanent pencegah karat.

2.    PEMAKAIAN

- ESTEFORM OB  diaplikasikan secara langsung ke permukaan cetakan dengan menggunakan kuas, spons, roller atau dengan sprayer rendah atau medium.

- Coating dilakukan dalam satu aplikasi secara terus menerus untuk memastikan seluruh area tertutup dengan benar.

- Dianjurkan untuk tidak memakai pengencer.

- Petunjuk pemakaian sebagai berikut :

| Jenis Cetakan | Daya sebar per lapis |
| --- | --- |
| Plywood tanpa lapisan film | 12 – 15 m²/ liter |
| Cetakan kayu dengan lapisan film | 15 – 24 m²/ liter |
| Cetakan besi | 24 – 40 m²/ liter |

- Kecuali jika porositas sangat tinggi, pelapisan ulang tidak dipergunakan. Pelapisan yang berlebihan dapat menyebabkan permukaan berdebu.

- Beton diperbolehkan untuk dituang setelah ESTEFORM OB kering, dibawah suhu dan kelembaban yang normal, paling sedikit 6 jam untuk pengeringan.

- Lindungi cetakan dari hujan atau air mengalir selama proses pengeringan.

ESTEFORM OB

Bahan Pelepas Begisting

3.    CETAKAN YANG DIGUNAKAN KEMBALI

- Cetakan yang sudah dilepas harus dibersihkan dari sisa pasta semen yang tertinggal dan dilapisi kembali dengan ESTEFORM OB 	sesuai petunjuk sebelumnya.

- Cetakan yang rusak diperbaiki dan dilindungi dengan ESTEFORM OB 2 lapis sebelum digunakan.

KEMASAN

ESTEFORM OB di kemas dalam 200 liter drum dan pail 20 liter. Kemasan besar tersedia untuk minimal quantity 2500 liter per sekali kirim.

PENYIMPANAN

ESTEFORM OB harus disimpan di tempat dingin, kering, area beratap dan berventilasi, dan jauh dari api pembakaran.

Tidak diperbolehkan merokok di tempat penyimpanan. Apabila disimpan dengan benar. ESTEFORM OB dapat disimpan sampai 12 bulan.

KESEHATAN DAN KEAMANAN

ESTEFORM OB 	mengandung bahan kimia yang dapat menyebabkan alergi terhadap kulit, karena itu sebaiknya menggunakan sarung tangan. Tetesan pada kulit dibersihkan dengan air dan sabun. Pastikan ventilasi yang memadai selama aplikasi.

1