ESTEPROOF BC

Komponen fleksibel tunggal kedap air

ESTEPROOF BC adalah komponen senyawa waterproofing cair tunggal. Berbentuk cair dan perlu ada untuk penambahan, hanya berlaku pada beton dengan kuas dan roll. Ketika mengering, itu akan menjadi lapisan tipis yang fleksibel, kuat, dan tahan air.

ESTEPROOF BC dirancang untuk tahan air terhadap beton horizontal dan datar seperti dek atap, balkon, jalan, jembatan, dan dinding penahan.

ESTEPROOF BC tidak cocok untuk waterproofing tangki air minum dan daerah vertical yang akan diikuti oleh pemasangan ubin atau keramik mortir. Untuk info lebih lanjut silahkan hubungi pelaksana.

KOMPOSISI

EsteProof BC mengandung senyawa poliuretan berkualitas tinggi dan pelarut berjumlah kecil.

KEUNGGULAN

- Fleksibel, mampu mengadopsi segala jenis permukaan beton.

- Elongasi tinggi mampu menampung retak hingga 2 mm.

- Component tunggal mudah dan cepat untuk diterapkan. Tidak ada pekerja khusus dan alat-alat yang diperlukan.

- Pengaturan cepat, mencegah kehilangan bahan karena hujan tiba-tiba atau air yang mengalir.

DATA TEKNIS

| Bentuk | Pasta Cair |
| --- | --- |
| Warna | Hitam |
| Keracunan | Racun |
| Sifat Merekat | 4000-6000 cps pada 30C |
| Berat Jenis | 1.5±0.05 Kg/Liter |
| Kekuatan Tarik | Min 25 Kg/cm2 |
| Kekuatan Sobek | Min 10 Kg/cm |
| Pembentukan Lapisan | Max 3 jam pada 30C |
| Pengujian Mekanical | Min 600% pada tebal 2 mm |

APLIKASI

- Persiapan substrat

  - Substrat menjadi kering, bersih bebas dari kotoran , tonjolan, debu dan material lepas. Cacat

  - apapun yang akan di perbaiki.

  - Substrat untuk menjadi benar dan sedatar mungkin.

- RINCIAN

  - Semua sudut 90° harus diisi dengan pengisian mortar non- susut untuk menghindari tikungan tajam. Dianjurkan untuk menggunakan EsteCrete PM.

  - Lubang sekitar pipa harus di grouthing non susut seperti EsteGrout GP.

- APLIKASI

  - Aplikasi dapat dilakukan dengan menggunakan kuas cat, roller, skop atau sapu karet.

  - Interval antara setiap lapisan minimum harus 8 jam, tetapi tidak lebih dari 36 jam. Tidak pra pembahasan yang diperlukan antara lapisan.

  - Setiap lapisan di terapkan dalam arah yang berbeda untuk memastikan cakupan penuh.

  - Sebuah screed proteksi yang akan diterapkan minimal 1 hari setelah aplikasi terakhir EsteProof BC. Penggunaan paku atau alat-alat lain untuk memandu tingkat yang dapat digunaan asalkan tidak akan merusak lapisan waterproofing.

| Aplikasi | total konsumsi untuk 2 mantel |
| --- | --- |
| Atap dan Jalan Masuk | 1 – 2 Kg/m2 |
| Teras, Balkon dan Dinding Penahan | 1 – 1.5 Kg/m2 |
| Jalan dan Jembatan | 2 – 2.5 Kg/m2 |

- Curing

  - Esteproof BC adalah alas trafficable setelah 24 jam dan tahan terhadap stress mekanik cahaya setelah 2 hari.pengerasan penuh dicapai setelah 2 hari, dan siap untuk melawan tekanan air permanen.

  - Tidak ada perlakuan khusus, tetapi prosedur curing normal harus diijinkan untuk aplikasi dilakukan secaran langsung dibawah sinar matahari dan kondisi berangin kuat.

# KEMASAN

Dikemas dalam 20 liter/pail. Paket yang lebih kecil dapat diminta untuk volume minimum.

# PENYIMPANAN

ESTEPROOF BC mamiliki umur simpan paling sedikit 12 bulan asalkan disimpan belum dibuka ditempat sejuk, dan kering.

# KESEHATAN DAN KESELAMATAN

ESTEPROOF BC mengandung beberapa bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Dianjurkan untuk menggunakan Masker dan sarung tangan karet. Percikan EsteProof BC harus dicuci segera dengan pelarut. Jauhkan dari api. Baca data keselamatan untuk lebih jelasnya.