ESTEPROOF SR

Bahan Waterproofing Semen yang Semi

Fleksible

DESCRIPTION

ESTEPROOF SR  adalah bahan waterproofing semi fleksible yang diaplikasikan dengan cara dikuaskan atau di roll keatas beton. Sangat praktis dan ekonomis untuk atap beton dalam ukuran kecil dan sedang, kamar mandi, kolam, tangki air, pot bunga, dan lain-lain.

KOMPOSISI BAHAN

ESTEPROOF SR adalah cairan mengandung bahan semacam karet (latex) berkualitas tinggi yaitu acrylic dan tambahan beberapa bahan kimia berbentuk cairan. ESTEPROOF SR bubuk mengandung semen tipe 1, pasir silica sangat halus dan juga kimia tambahan berbentuk bubuk.

KEUNGGULAN

- Kualitas yang konsisten karena diaduk terlebih dahulu dengan pengaduk (mixer) berkapasitas besar.

- Mudah dan praktis diaplikasikan tanpa pengukuran dan penimbangan material lagi di lapangan.

- Daya lekat yang sangat baik.

- Bersifat permeable ( dapat ditembus) oleh uap air sehingga tidak terjadi akumulasi tekanan dari uap air yang teravaporasi dari beton.

DATA TEHNIS

| Sifat | Cairan |  | Bubuk |
| --- | --- | --- | --- |
| Warna | Putih Susu |  | Abu-abu muda |
| Sifat beracun | Tidak |  | Tidak |
| Berat per volume |  |  | 1.1 - 1.2 kg / ltr. |
| Berat jenis | 1.04 kg / ltr |  |  |
| Berat jenis campuran |  | 1.9 – 2.0 kg / ltr |  |
| Daya lekat terhadap beton |  | Min. 1.5 N / mm² |  |
| Waktu layak pakai |  | 1 jam pada 20ºC ½ jam pada 30ºC |  |
| E – Modulus |  | 8,000 – 10,000 N/mm² |  |

PEMASANGAN PRODUK

- PERSIAPAN DASAR

- Dasar beton harus bersih dan bebas  dari kotoran-kotoran, debu, dan tumpahan bahan lain.

- Dasar beton harus halus dan rata tanpa tonjolan atau cekungan yang tajam.

- Dasar beton harus dalam keadaan lembab begitu pekerjaan akan dimulai.

2.    DETAIL

- Semua sudut-sudut siku harus dibuatkan dudukan khusus agar sudut tidak terlalu tajam. Dudukan ini dibuat dari bahan mortar khusus yang tidak menyusut dan berkualitas baik. Sebaiknya gunakan ESTEPROOF SR hubungi agen pemasaran kami untuk informasi produk tersebut.

- Pemasangan pipa-pipa juga harus dibarengi dengan pengisian sisa-sisa celah di sekitar pipa oleh bahan mortar grout ESTEPROOF SR.

3.    PENCAMPURAN DAN PENGADUKAN

- ESTEPROOF SR dicampur dan diaduk dalam satu tempat yang cukup baik dan kuat misalnya ember kaleng (pail) berkapasitas cukup untuk menampung seluruh bahan yang akan diaduk.

- Untuk pengadukannya dapat digunakan pengaduk semen (untuk jumlah lebih kecil) atau pengaduk (stirrer) yang dilengkapi dengan motor listrik ( kadang digunakan bor listrik).

- Tuangkan kurang lebih ¾ bagian ESTEPROOF SR cairan dalam ember dan perlahan-lahan mulai tambahkan ESTEPROOF SR bubuk sambil pengaduk dijalankan terus-menerus.

- Aduk campuran kedua bahan diatas hingga merata dan tidak ada gumpalan-gumpalan lagi, diperlukan biasanya 3 – 5 menit untuk memperoleh adukan yang rata.

- Tambahkan sisa ESTEPROOF SR cairan secara bertahap sehingga didapatkan adukan cukup air yang dapat diaplikasikan kepada beton dengan baik. Aduk kembali 1 – 2 menit.

- Jangan menambahkan semen atau air.

4.    PELAPISAN

- Pelapisan dapat menggunakan kuas cat biasa, roller cat, sendok penghalus semen (trowel) ataupun karet perata.

- Konsumsi yang disarankan adalah :

| Daerah Aplikasi | Konsumsi Total |
| --- | --- |
| Kamar mandi, toilet, Teras, Pot Bunga | 1.5 – 2 kg / m² |
| Kolam, Tangki air, basement dengan tinggi < 2 m | 2 – 2.5 kg / m² |
| Kolam, Tangki air, basement dengan tinggi > 2 m | 2.5 – 3 kg / m² |

- Jarak waktu antara pelapisan satu kelapisan berikutnya adalah minimal 8 jam dan maksimal 36 jam.

- Pelapisan satu dan lainnya harus berlainan arah ( bersilang )

- Lapisan plesteran pelindung dipasang paling cepat 3 hari setelah ESTEPROOF SR dipasang. Hindari penggunaan paku yang menembus lapisan waterproofing.

5.   PERAWATAN

- ESTEPROOF SR dapat diinjak dan dilewati orang setelah 2 hari dan tahan akan benturan ringgan setelah 5 hari. Proses pengeringan baru efektif setelah 14 hari dan siap menerima tekanan air.

- Perawatan khusus tidak diperlukan kecuali untuk pemasangan pada area terbuka terhadap matahari dan angin, gunakan tenda atau pelindung selama 5 hari sejak pemasangan ESTEPROOF SR.

KEMASAN

ESTEPROOF SR bubuk dikemas dalam kantong plastic 20 kg / kantong dan cairan dalam jerigan plastic 10 kg. Kedua komponen boleh digunakan sebagian-sebagian selama dicampur dengan perbandingan tetap bubuk : cairan = 2 : 1.

PENYIMPANAN

ESTEPROOF SR dapat disimpan hingga 12 bulan selama disimpan pada lokasi yang kering dan sejuk dalam kondisi utuh tidak sobek atau terbuka.

KESEHATAN DAN KEAMANAN

ESTEPROOF SR bubuk mengandung semen dimana memiliki kandungan akali, sebaiknya menggunakan pelindung kulit seperti sarung tangan tetap digunakan, tumpahan atau tetesan ESTEPROOF SR dibersihkan sesegera mungkin dengan air.